# Raport

- Temat zajęć/ćwiczenia.

- Dyski twarde – S.M.A.R.T

- Cele ćwiczenia.

- a) Poznanie możliwości i ćwiczenie technik testowania dysków HDD i SSD.

- b) Poznanie i ćwiczenie konfiguracji dysków w BIOS.

- c) Przypomnienie parametrów charakteryzujących dyski.

- d) Nauka wykorzystania technologii S.M.A.R.T do oceny stany dysku.

- Uwagi.

- Przebieg ćwiczenia.

- 1. Montaż dysku HDD i SSD.

- 2. Za pomocą biosu oraz programów takich jak crystaldiskinfo jesteśmy w stanie stwierdzić jakie dyski i ile ich znajduje się w komputerze.

- 3. Z biosu można odczytać jakie dyski ile mają miejsca i jak są podłączone. Można tam ustawić zmienić na stałe kolejność bootowania.

- 4. Na dyskach SSD możemy odczytać wartości suma odczytów i suma zapisów hosta czego nie ma na HDD. W HDD znajduje się wartość „prędkość obrotowa” któej nie ma w dyskach SSD z powodu różnicy ich zasady działania.

- 5. Parametry które mogą sygnalizować potrzebę wymiany dysku to:

- -Ilość realokowanych sektorów

- -Liczba sektorów niestabilnych

- -Ilość nienaprawionych sektorów

- 6. Wyświetlone standardy w crystaldiskinfo to standardy komunikacji. W jaki sposób komputer ma się komunikować z dyskiem. Własności wyświetlone w tym programie pokazują technologie i funkcje w tym dysku. Wszystkie dyski w tym komputerze posiadają technologię S.M.A.R.T

- Wnioski.

Różnice HDD i SSD oraz diagnostyka:

HDD: Mechaniczne elementy (np. prędkość obrotowa).

SSD: Statystyki odczytu i zapisu (np. suma zapisów hosta).

Diagnostyka SMART: Monitoruje kluczowe parametry: realokowane sektory, niestabilne sektory, nienaprawione sektory, które sygnalizują zużycie dysku i potrzebę wymiany.

Dyski SSD wolniej i mniej nagrzewają się niż dyski HDD.